附件：

多模组测量机构及定位工装采购项目技术参数

一、配置清单：

1、电器柜：1个

2、纵向齿轮导轨：1套

3、三轴横向测量结构：3套

4、二轴纵向测量结构：1套

5、定位结构：2套（上下镜像）

二、技术指标：

1、电器柜：尺寸不少于高800mm*宽600mm*厚200mm，所有模块必须能全部挂接在电器柜内，并有预留空间可进行扩展。电器柜内外所有接线必须两端做好标记。

2、纵向齿轮导轨：有效行程不少于2500mm。

3、三轴横向测量结构：

（X轴前后）有效行程不少于500mm，可搭载57步进。

（Y轴左右）有效行程不少于400mm，可搭载57步进。

（Z轴上下）方向可搭配86步进。

4、二轴纵向测量结构：

（Y轴左右）有效行程不少于400mm，可搭载57步进。

（Z轴上下）方向可搭配86步进。

5、定位结构：

（X轴前后）有效行程不少于100mm，可搭载86步进。

（Y轴左右）有效行程不少于200mm，可搭载57步进。

夹紧侧气缸有效行程不少于75mm。

- 质保期：两年